ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

РЕЧНОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРТА ЕЙСК

Г. Ейск

1997 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обязательные постановления Морской Администрации п. Ейск (далее «Обязательные постановления») изданы в соответствии с Типовым положением о Морской Администрации порта в дополнение к Общим правилам плавания и стоянки судов в морских торговых портах Российской Федерации (далее «Общие правила»).

  - Обязательные постановления распространяются на территорию, акваторию и прилегающие воды п. Ейск и являются обязательными для выполнения судоводителями всех кораблей и судов (в дальнейшем суда) всех флагов и ведомств, юридическими и физическими лицами, находящимися и осуществляющими свою деятельность на территории и акватории порта.

  - Настоящие Обязательные постановления вводятся в действие с 1 января 1997 г. Обязательные постановления по Ейскому морскому порту издания 1991 г. считать утратившими силу.

Незнание настоящих Обязательных постановлений не освобождает от ответственности за их нарушение.

  - Акватория порта включает в себя:

- внешний рейд (якорная стоянка и подходной канал);

- аванпорт;

- внутренний бассейн.

Внешний рейд ограничен линиями, соединяющими точки:

1. 46º 46'1 сев.	38º 10’0 вост.

2. 46º 43'1 сев.	38º 15’0 вост.

3. 46º 47'2 сев.	38º 11’5 вост.

4. 46º 43’9 сев.	38º 16'2 вост.

Граница территории порта начинается у корня причала элеватора, идет на восток вдоль забора элеватора на протяжении 502 метров, затем поворачивает под прямым углом на юго-запад до здания управления ОАО «Ейский морской порт» по длине 403.4 метра. Отсюда идет вдоль асфальтированной дороги к городу (азимут 171º 29') на протяжении 276.2 метра и отсюда поворачивает на северо-запад (азимут 310º57') по длине 720 м до берега моря.

На акватории порта находятся причалы, принадлежащие Ейскому филиалу ОАО «Директория», АО «Ейский Элеватор», и причалы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Морской Администрации ЕМП, являющиеся государственной собственностью.

На северо-восточной стороне аванпорта расположен причал ОАО «Ейский Элеватор». Погрузочный комплекс элеватора выведен на причал элеватора. Обязанности по поддержанию технического состояния причала осуществляет АО «Ейский Элеватор».

На юго-западной стороне аванпорта расположен причал Ейского филиала ОАО «Директория» со своей территорией, с хозпостройками и складскими помещениями.

  - Прилегающие воды п. Ейск простираются от меридиана 38º20' вост. На запад до косы Долгая на южной половине Таганрогского залива.

  - Предприятия, организации и учреждения, расположенные на акватории порта обязаны согласовывать с капитаном порта все мероприятия, связанные с безопасностью судоходства, швартовными опреациями, расстановкой судов у причалов, ограждением подводных препятствий, дноуглубительных работ, экологической безопасностью и т. д. Диспетчерские службы предприятий подают план-заявки на постановку судов к причалам заблаговременно главному диспетчеру Морской Администрации порта.

  - На акватории порта и в прилегающих водах установлен регулируемый порядок движения судов. Регулирование движения судов осуществляет дежурный капитан Госнадзора порта по УКВ р/связи на 16 канале круглосуточно.

  - С окончанием грузовых операций судно должно оформить выход и покинуть порт в возможно кратчайшие сроки. Исключение составляют случаи согласованные с Морской Администрацией п. Ейск.

2. ВХОД СУДОВ В ПОРТ И ВЫХОД ИЗ ПОРТА

2.1 Вход судов в порт и выход из порта при благоприятных погодных            условиях разрешается круглосуточно. Заход транспортных судов в рыбный порт осуществляется только с разрешения дежурного капитана ИГНП.

2.2 Оформление прихода и отхода судов производится в помещении Инспекции Госнадзора порта дежурным капитаном круглосуточно. Суда оформляют приход через агентирующую организацию или самостоятельно в течение 2 часов после прохождения пограничного и таможенного контроля и получения свободной практики. Запретить оформление выхода и прихода с моря транспортным судам инспекцией Ейского Рыбпортнадзора.

2.3 Для оформления прихода представляются:

- общая декларация или Показания капитана,

- судовая роль,

- судовые документы согласно ст. 3.2.2 Общих правил,

- свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью,

- копии лицензии судовладельца или оператора.

Суда портового флота и местного плавания, работающие в пределах акватории порта и прилегающих вод, получают разрешение на право плавания один раз в месяц. Для получения такого разрешения капитан судна должен в начале месяца до 3 числа представить в Инспекцию Госнадзора порта следующие документы:

- судовые документы;

- судовую роль;

- дипломы и квалифицированные свидетельства экипажа;

- пожарное свидетельство;

- журнал нефтяных операций;

- санитарное свидетельство.

2.4 Пассажирские суда на подводных крыльях, совершающие плавание в пределах Таганрогского залива, работающие на линии по расписанию, могут оформлять отход сроком до 1 месяца. Однако при каждом заходе (выходе), такое судно должно оформлять свой приход (отход) по радио.

2.5 Готовность судна к выходу в море проверяется Инспекцией Госнадзора порта. В состав комиссии для оформления отхода судна может входить капитан ИГНП, который проверяет устранение недостатков, касающихся выполнения требований конвенций СОЛАС, МАРПОЛ, МКПДМ, других международных требований, документов и технического состояния судна, обнаруженных в ходе проверки согласно настоящей статьи.

2.6 Лоцманская служба порта круглосуточно обеспечивает проводку судов по подходному каналу порта, швартовку, отшвартовку и перестановку судов в порту, кроме случаев, когда безопасной проводке препятствуют гидрометеорологические или иные обстоятельства.

2.7 Лоцманская проводка судов на акватории порта и в прилегающих водах является обязательной. Все лоцманские операции осуществляются лицензированными лоцманами Морской Администрации порта.

От лоцманской проводки освобождаются:

- военные и пограничные суда российской Федерации (лоцманский сбор не взимается);

- суда портового флота, паромы в межпортовом каботажном сообщении, пассажирские суда в каботажном плавании и СПК, спортивные суда и частные яхты, суда местного плавания, технического флота, судоремонтного завода и АСПТР, ледоколы, находящиеся в оперативном распоряжении МАП, служебные суда, рыболовные суда вместимостью БРТ до 200 р. т., капитаны и сменные помощники которых прошли проверку знаний «Обязательных постановлений» у капитана порта и имеют соответствующие сертификаты установленного образца (лоцманский сбор не взимается).

2.8 Заявка на лоцмана подается одновременно, с информацией о подходе за 24 часа на имя капитана парта (подтверждается агентом).

При стоянке судов в порту заявка на лоцмана подается за 2 часа до начала операции через агентирующие организации в Инспекцию Госнадзора порта.

2.9 Прием и сдача лоцмана в море производится в районе осевого буя на рекомендованном пути либо непосредственно на якорной стоянке при скорости ветра не более 14 м/с и волнении моря не более 3 баллов.

3.  ПЛАВАНИЕ  СУДОВ  В ПОРТОВЫХ  ВОДАХ

3.1 К плаванию по Ейскому подоходному каналу допускаются суда с осадкой не более 4.0 м и запасом воды под килем не менее 20 см.

3.2 Движение судов на подходном канале на протяжении 1.2 мили от ворот порта одностороннее. Суда, следующие на выход из порта имеют преимущественное  право прохода. Обгон судов в канале запрещен.

3.3 Плавание по каналу и акватории порта разрешается при видимости не менее 1.0 мили и ограничивается при силе ветра 14м/с, в зависимости от типа судна, осадки, направления ветра.

3.4 Суда, принадлежащие рыбохозяйственному ведомству, вынужденные следовать по подходному каналу ЕМП при заходе (выходе) в рыбный порты, обязаны запрашивать разрешение на движение у дежурного ИГНП.

3.5 Внутренний рейд может использоваться для кратковременной постановки транзитных судов на якорь для оформления прихода (отхода, при условии отдачи кормового якоря).

3.6 Всякое передвижение судов по акватории порта, швартовка
к причалам, постановка на якорь, осуществление маневров, вход и
выход из порта допускается с разрешения органа регулирующего
движение судов, ИГНП.

3.7 Разрешение ИГНП на осуществление маневра действительно в течение 20 мин. Если движение не начато, разрешение запрашивается повторно.

3.8 За готовность причала к приему судна ответственность несет организация,   арендующая   и эксплуатирующая   причал.   До   подхода судна в зимний период, лед в причальной зоне должен быть взломан, припаи льда отколот от причала буксирами или ледоколом за счет организации, арендующей и/или эксплуатирующей причал.

Для подготовки причала к приему судна; в зимний период представитель организации, арендующей и/или эксплуатирующей причал,
за 2 часа до подхода судна направляет заявку диспетчеру МАП на
работу буксира по подготовке причала.

3.9 Все причалы должны иметь соответствующую кранцевую защиту. На кордонах причалов должны быть указаны границы, номера и длина причалов. Швартовные тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседних тумб. Ответственность за кранцевую защиту, поддержание маркировки причала, уборку мусора, снега, льда, посыпку зимой песком кордона причала несет организация, арендующая и/или эксплуатирующая причал.

3.10 Точное место швартовки судна устанавливает представитель организации, эксплуатирующей причал. Этот представитель должен быть на причале за 15 мин. до подхода судна и согласовать с инспектором ИГНП место, где должен располагаться нос судна после швартовки. Безопасное расстояние между судами в общем случае должно быть не менее 10 м.

3.11  Преимущественно, к причалам внутреннего бассейна, суда становятся носом на выход из порта, для чего суда, длина которых превышает 50 м, должны заходить во внутренний бассейн кормой вперед, осуществив разворот в аванпорту.

Запрещается одновременное производство маневров более, чем двух судов в аванпорту и внутреннем бассейне.

3.12 В период проведения швартовных операций на причале долотшвартовывается другое судно, на время этих операций должны быть прекращены грузовые работы.

Постановка лагом судна или плавсредств к борту другого судна
возможна только с разрешения ИГНП и согласия капитана принимающего судна.

3.13. В период проведения швартовных операций, на причале должны быть прекращены все виды работ (грузовые работы, движение транспорта), береговые и плавучие краны отведены в безопасное место.

Лицам, не участвующим в швартовных операциях, находиться в зоне швартовки судна запрещается. Швартовная операция должна быть обеспечена достаточным количеством береговых матросов - швартовщиков согласно ст. 5.3.19 «Общих Правил».

3.14 При производстве швартовных операций суда обязаны пользоваться услугами и помощью маневрового буксира. Работа винтами у причалов разрешается только во избежание навала или иной аварийной ситуации в режиме малого хода. При швартовке угол подхода судна к причалу должен быть не более 20 градусов, скорость - минимальной.

3.15 Постановка судов к причалам более чём в два корпуса запрещается. Такая постановка может быть разрешена капитаном порта в исключительных случаях, когда этого требуют обстоятельства.

3.16 Информация капитану судна на все перешвартовки/перетяжки или отход судна от причала на рейд подается от агентирующих фирм или стороны - заявителя за 2 часа до начала операции в рабочее время. Если швартовная операция  или перестановка планируется с 17.00 до 8.00 часов, то заказчик информирует об этом капитана судна до 15.00 часов.

3.17 По требованию стороны - заявителя, капитаны судов обязаны освободить причал, занять указанную позицию в течение времени, не превышающего 2 часов после письменного уведомления об этом. В случае невыполнения требований настоящей статьи судовладелец такого судна несет полную ответственность за убытки, связанные с несвоевременным освобождением причала.

3.18 Плавание судов на подводных крыльях в аванпорту разрешается только в водоизмещением состоянии. Скорость этих судов не должна превышать минимально-необходимой для управления судном.

3.19 Первоочередным правом захода и  выхода из порта, осуществления маневров пользуются скоростные пассажирские СПК, работающие на линии по расписанию, Капитаны транспортных судов, производящие маневры в аванпорту и внутреннем рейде, не должны препятствовать прохождению СПК, следующих по расписанию.

3.20 Плавание маломерных судов на акватории порта без разрешения ИГНП запрещено. Независимо от формы собственности маломерные суда должны быть зарегистрированы в Морской Администрации п. Ейск.

3.21 На акватории порта и в прилетающих водах маломерные суда должны руководствоваться МППСС-72. В зоне действия настоящих Обязательных Постановлений плавание незарегистрированных маломерных судов запрещено.

3.22 Лов рыбы на акватории порта со шлюпок, катеров и других плавсредств запрещен.  Запрещается приближаться к судам,  находящимся в движении, создавать помехи их движению и маневрированию.

3.23 На зимний период плавучая навигационная обстановка Ейского подходного канала и акватории порта снимается. При плавании
в этот период, судоводители должны ориентироваться на стационарные средства навигационного оборудования. В зимнее время плавание в портовых водах в ледовых условиях разрешается только в
светлое время суток.

4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПЛАВАНИЯ СУДОВ В ПОРТОВЫХ ВОДАХ

4.1. Заход судов в порт на буксире допускается только в благоприятную погоду, при скорости ветра не более 12 м/с. Буксировка лагом при волнении моря более 3 баллов запрещается. Буксировщик должен укоротить буксир до входа в Ейский подходной канал. Длина буксирной линии должна быть предельно короткой.

4.2 Руководство буксировкой самоходного транспортного судна осуществляется капитаном транспортного суда, независимо от того, работает это судно своей машиной или нет. Руководство буксировкой несамоходных  судов и объектов осуществляется  капитаном буксира.

4.3 Швартовные операции судов в порту производятся только с помощью буксира. При скорости ветра 14 м/с и более западных и северных направлений, швартовные операции судов в порту запрещаются.

4.4 Ледовая кампания в Ейском морском порту объявляется приказом начальника МАП. С объявлением зимней навигации суда, выходящие из порта должны иметь запасы топлива, воды и продовольствия не менее чем на 10 суток.

4.5 В период зимней навигации судовладельцы, грузополучатели, грузоотправители и Другие структуры, занятые морской перевозкой грузов, должны согласовывать свою деятельность с капитаном порта. Судно, идущее в п. Ейск с моря и нуждающееся в ледокольной проводке, ожидает прибытия ледокола, не заходя без него в лед.

5.   СТОЯНКА   СУДОВ   В   ПОРТУ

5.1 Суда, ожидающие погрузку (выгрузку), могут стать на якорь на внешнем рейде, располагаясь не ближе 2 кбт от линии рекомендованного пути.

5.2 Капитан судна, стоящего на внешнем рейде в ожидании обработки, может дать заявку на швартовку к причалу свободному от грузовых операций или вторым корпусом к судну, стоящему у причала, В этом случае все расходы, связанные с дополнительными перестановками судна до момента постановки его под обработку, относятся за счет заявителя.

5.3 Расстановка судов загранплавания, а также смена мест их стоянки в порту, производится диспетчером МАП после предварительного согласования с ИГНП, КПП и таможней.

5.4 Разлив нефтепродуктов, вредных веществ и сточных вод на акватории порта считается чрезвычайным происшествием. В случае разлива нефтепродуктов на палубу судна или за борт, грузовые и бункеровочные операции должны быть немедленно остановлены.

5.5 До подхода к осевому бую Ейского подходного канала на судне должны быть опломбированы в закрытом положении клапаны сепаратора льяльных вод, балластно-осушительных и фекальных систем, о чем должна быть сделана запись в судовом журнале.

5.6 Для удаления с судна накопившихся остатков нефтепродуктов,   грязного   балласта,   льяльных,   хозяйственно-фекальных вод,   а также мусора, заявка подается диспетчеру МАП через мор. агента, обслуживающего   судно.   Металлические   контейнеры  для сбора   мусора и  пищевых отходов устанавливаются на причале.

5.7 Судам, стоящим в порту у причалов или на рейде, запрещается:

- откачивать за борт загрязненные воды и выбрасывать за борт отходы  любого  рода;

- разводить открытый огонь и сжигать судовые отходы любого рода  на  борту  судна.

- осуществлять выброс вредных веществ в атмосферу с нарушением установленных   нормативов;

- проводить работы по очистке и покраске корпусов судов.

5.8 За чистоту причала, причальной зоны и акватории причальной зоны в соответствии с требованиями природоохранного законодательства ответственной   является организация, эксплуатирующая или арендующая причал.

5.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. За нарушение, следствием которых явилось загрязнение окружающей природной среды, виновная сторона подвергается Госспецинспекцией по охране моря штрафу и взысканию ущерба за нанесение вреда окружающей среде в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты стоимости фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей природной среды.

6. ПОРЯЖДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РАДИОСВЯЗИ

В ПОРТОВЫХ  ВОДАХ

6.1 В  зоне действия   настоящих Обязательных Постановлений УКВ радиосвязь  предназначена  для обеспечения безопасности судоходства и  взаимодействия юридических  и физических лиц осуществляющих свою деятельность в этой зоне.  Переговоры должны вестись   кратко, четко,   по    существу   дела.

6.2 Береговым организациям и судам, не участвующим непосредственно в процессе движения, запрещается ведение любых переговоров, не относящихся к управлению движением судов и обеспечению безопасности плавания на 16 канале.

6.3 На судах, плавающих в портовых водах, стоящих на якоре, должна быть установлена круглосуточная вахта на 16 канале УКВ р/с вязи.

Суда, выполняющие швартовые операции, для переговоров с буксирами должны использовать 6 канал УКВ р/связи.

6.4 Позывные и рабочие каналы абонентов, имеющих УКВ р/станции

| Абонент | Канал связи | Позывной | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. береговая р/станция | «Кама-Р» 7 канал, 2620 КГц | Ейск-радио 8 | 2-07 |
| 2. ИГНП | 16, 12 | Ейск-радио 5 | 2-89, 3-64-42 |
| 3. Диспетчер МАП |  | Ейск-радио 73 | 3-64-43 |
| 4. Фирма «Морагент» | 14 | Ейск-радио | 2-34, 2-64-09 |
| 5. ЕФ АО «Директория» | 14 | Ейск-радио | 3-29-49 |
| 6. АО «Ейский Элеватор» |  | Ейск-радио | 2-65-08 |
| 7. АО «Ейский морпорт» | 12 | Ейск-радио 74 | 3-64-31, 2-80 |
| 8. Отделение пограничного контроля | 16 | Фрегат – 28 | 2-72 |
| 9. Морчасти погранвойск | 16 | Вельбот |  |

7. О ПОРЯДКЕ, ОХРАНЕ И ДВИЖЕНИИ

НА  ТЕРРИТОРИИ    ПОРТА

7.1 Территория и акватория Ейского морского порта являются пунктом пропуска через Государственную границу, где установлен режим, регламентирующий порядок пребывания и передвижения в этих пунктах лиц и транспортных средств, а также другой деятельности, связанной с пропуском через Государственную границу.

7.2. Допуск людей на территорию порта производится через контрольно-пропускные пункты. Пропуск людей на режимную территорию и проезд транспорта осуществляется по оформленным пропускам с предъявлением удостоверения личности. Члены экипажей судов и их родственники пропускаются по паспорту моряка или по удостоверению личности с приложением судовой роли.

7.3 Все лица, находящиеся на режимной территории, обязаны иметь при себе пропуск или другие документы, дающие право пребывания на территории порта и предъявлять их по первому требованию охраны порта и пограничных властей.

7.4 Вывоз грузов с территории порта осуществляется по товарно-транспортным документам и пропускам, вынос багажа с судов загранплавания и иностранных судов - по специальным пропускам согласно технологической схеме таможенного оформления и пограничного контроля.

7.5. Охрана стоящих в порту судов и находящихся на них грузов и имущества лежит на ответственности судна.

7.6 Скорость движения всех видов транспорта по режимной территории не должна превышать 10 км/час.

7.7 На всех огнеопасных участках и объектах порта должны быть установлены хорошо видимые днем и ночью предупредительные надписи на русском и английском языках: «НЕ КУРИТЬ», «ОГНЕОПАСНО», «НЕ ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТОГО ОГНЯ» и т. д. (ответственные — организации, арендующие или эксплуатирующие объекты или строения).

7.8 В местах, отведенных для курения, должны быть установлены бочки с водой и скамейки. Около них должны быть вывешены надписи на русском и английском языках «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ».

7.9 Производство огневых работ на судах и береговых объектах допускается только после согласования с Морской пожарной /инспекцией.

7.10 Лица, нарушающие правила пожарной безопасности в порту и на судах, подвергаются штрафу в установленном законом порядке.

8. САНИТАРНЫЙ И КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ В ПОРТУ

8.1 Капитан судна, следующего в п. Ейск, обязан за 2 часа до подхода сообщить по радио диспетчеру МАП и СКО ГСЭН порта о наличии на судне больных или подозреваемых на инфекционные заболевания, а также грызунов на судне.

8.2. До окончания санитарного осмотра судна и предоставления ему свободной практики никто кроме лоцмана, не имеет права входить на судно или сходить с него. Если на судне имеется больной, лоцману запрещается сходить на берег без разрешений карантинного врача.

8.3. Запрещается вынос с судна на берег домашних животных и птиц без наличия ветеринарных документов.

8.4. Химические или другие грузы, опасные в санитарном отношении, должны складироваться в специально отведенных местах. Вода, после мойки трюмов, в которых перевозились такие грузы, может откатываться только по разрешению СКО ГСЭН порта.

8.5. В случае принятия балласта в портах Азии и Африки суда обязаны на переходе произвести двойную смену балласта в Средиземном и Черном морях, о чем делается запись в судовом журнале.

9.  ВОДОЛАЗНЫЕ И ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

9.1. Багермейстер дноуглубительного снаряда обязан перед началом работы предоставить на согласование капитану порта схему установки и направление земснаряда по рабочим галсам, расположение авансовых и папельонажных якорей, порядок пропуска судов.

9.2. Водолазные работы на акватории порта выполняются с разрешения капитана порта по заявке капитана судна с указанием места и времени, проведения водолазных работ. На водолазном судне устанавливается радиостанция для обеспечения р/связи при производстве работ с ИГНП и другими судами.

9.3 При производстве дноуглубительных работ на акватории порта, движение всех судов согласовывается с вахтенной службой земснаряда. И в любом случае все суда, проходящие мимо судов, занятых специальными работами, должны следовать с особой осторожностью.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ

ИГНП - Инспекция  Государственного надзора порта.

МАП - Морская Администрация порта.

УКВ р/с - ультра - коротковолновая радиосвязь.

АО «ЕМП» - акционерное общество «Ейский морской порт».

КПП ПВ - контрольно-пропускной пункт пограничных войск.

ГТК - Государственный Таможенный комитет.

СКО ГСЭН - санитарно-карантинный  отдел Государственного санитарно-эпидемиологического   надзора.

ГПИКР - Государственная пограничная инспекция по карантину растений.

СПК - суда на подводных  крыльях.

ОП - обязательные постановления.

ПОЛОЖЕНИЕ-ТЕХНОЛОГИЯ

ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СУДОВ ЗАГРАНИЧНОГО ,    ПЛАВАНИЯ В  ЕЙСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ

1.	ОБЩЕЕ   ПОЛОЖЕНИЕ.

Настоящее Положение-технология регламентирует порядок организации работы комиссии по оформлению судов заграничного следования и ответственности взаимодействующих организаций и служб за ее обеспечение.

2.	СОСТАВ КОМИССИИ, РЕЖИМ РАБОТЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ОФОРМЛЕНИЕ СУДОВ.

2.1. Оформление прихода (отхода) судов производится комиссией в составе представителей: КПП ПВ, ГТК, СКО ГСЭН, ППКР и агентирующих фирм. При необходимости в состав комиссии могут включаться представители ветеринарного, пожарного надзора, ГХИ, порта.

Во время работы комиссии, по согласованию с представителями КПП ПВ и ГТК, на борт судна установленным порядком могут допускаться при острой производственной необходимости, связанной с обработкой судна, другие лица.

2.2. Оформление судов производится круглосуточно в порядке очередности прибытия и поступления заявок от диспетчерских служб Ейского филиала АО «Директория», АООТ «Ейский элеватор», АО «Ейский морской порт», рыболовецкой агрофирмы «Ейская», рыбколхоза «Приазовье», судоремонтного завода и агентирующих фирм диспетчеру морской администрации, который устанавливает очередность оформления их, в том числе и на рейде.

2.3 В случае одновременной готовности нескольких судов к оформлению предпочтение отдается:

- судам, терпящим бедствие, аварию или с больным членом экипажа

- танкерам;

- судам со скоропортящимися грузами.

2.4 Для оформления судов может работать не более одной комиссии.

2.5 Представители КПП ПВ координируют вопросы взаимодёйствия со всеми остальными членами комиссии при работе на судне.

2.6. Заявки на комиссию подаются в соответствующие организации диспетчерской Морской Администрации с учетом готовности судов к выходу в рейс, после подписания грузовых документов - не менее, чем на два часа до начала работы комиссии. На прибывающие суда заявки подаются также не менее чем за два часа до начала работы комиссии.

2.7 Готовность судна к выходу в рейс определяется завершением операций, связанных с получением всех видов снабжения и технического обслуживания, подписанием документов на груз, заблаговременным представлением  на КПП ПВ судовой роли и документов, удостоверяющих личность экипажа,  а также проведенным осмотром    судна    силами   экипажа.

С учетом вышеназванных условий ответственность за правильность времени заказа комиссии несет агентирующая данное судно организация.

Если судно не готово к отходу, члены комиссии составляют акт и решают на месте вопрос дальнейшего пребывания их на судне.

2.8. По объективным причинам допускается не более одного переноса комиссии с уведомлением заинтересованных организаций не менее чем за один час до ранее назначенного времени, с последующим назначением комиссии за два часа.

2.9. При невозможности выхода в море оформленного у причала судна, по согласованию с представителями КПП ПВ и ГТК решается вопрос об аннулировании разрешения на отход, о чем информируется диспетчер морской администрации.

При устранении причин, препятствующих выходу судна в море, диспетчер морской администрации осуществляет перезаявку на оформление установленным порядком.

2.10. Производство каких-либо операций с судном, не оформленным в пограничном и таможенном отношении, при прибытии из-за
границы или оформленном для убытия за границу без согласования
с КПП ПВ и таможней не допускается.

2.11. В случае необходимости вывода на рейдовую стоянку иностранного судна, оформленного на прибытие в РФ, документы, удостоверяющие личность членов экипажа данного судна, временно изымаются КПП ПВ.

3 ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, СБОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ДОСТАВКИ ИХ НА СУДА.

3.1 Диспетчер морской администрации ежедневно к 12.00 представляет заинтересованным организациям данные о планируемых подходах (отходах) судов на предстоящие сутки. В случае изменений во времени подхода (отхода) судов, данная информация немедленно доводится диспетчером морской администрации до заинтересованных организаций. Диспетчера соответствующих организаций не позднее чем за два часа информируют диспетчера морской администрации о предполагаемом времени готовности судна к отходу.

3.2 Сбор и доставка комиссии на суда и обратно возлагается на агентирующую фирму. Порядок выезда комиссии устанавливается диспетчером морской администрации с учетом времени на переезд к месту стоянки судна.

3.3 Последовательность сбора комиссии устанавливается в зависимости от места стоянки судна и мест расположения заинтересованных организаций по наикратчайшему расстоянию.

3.4 Для доставки комиссии на суда стоящие на рейде агентирующая фирма представляет катер.

3.5 О готовности судна к убытию за границу, перешвартовке на другой причал или выхода на рейд вспомогательных судов для выполнения обслуживающих операций через ворота Порта, диспетчер морской администрации за 10 минут до начала операции должен информировать дежурного КПП ПВ о типе, названии и цели маневра (перешвартовки) судна- (катера).

3.6 Суда (катера), совершающие передвижения через ворота Порта, начавшие движение после постановки на рейдовую якорную стоянку без предварительного согласования с КПП ПВ, считаются судами нарушителями режима в пункте пропуска и задерживаются морчастями пограничных войск. К юридическим и физическим лицам, виновным в нарушении режима в пункте пропуска, применяются штрафные санкции, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях.

3.7 Материальный ущерб за простой судна и издержки в ходе разбирательства возлагаются на лиц, не выполнивших обязанности по своевременному информированию дежурного КПП ПВ о начале передвижения судов (катеров).

3.8 Диспетчер морской администрации, дежурные различных организаций, обслуживающие суда по требованию дежурного КПП ПВ, должен немедленно давать необходимую информацию, связанную с судами загранследования и их обслуживанием.

4. СОБЛЮДЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ КОМИССИЙ.

4.1 Оформление судов па внешнем рейде при силе ветра свыше 3 баллов, волнении моря свыше 2 баллов и плохом прогнозе погоды не осуществляется.

4.2 Оформление судов осуществляется у 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 причалов Ейского морского порта, причала АООТ «Ейский элеватор» и причала АО «Директория».

Отшвартовка других судов к иностранным транспортным средствам без разрешения КПП ПВ и таможни запрещается.

Оформление судов па нережимной территории не допускается. В связи с этим не менее чем за 12 часов до предполагаемого времени отхода судно ошвартовывается на режимной территории или выводится на рейд.

В случае необходимости допускается оформление судна ошвартованного последним к другим судам.

4.3. Посадка комиссий для выхода на рейд производится только с пассажирского причала. Для подъема на судно комиссии представляется парадный трап.

4.4. Пересмена дежурства членов комиссии, дежурных диспетчеров, судоводителей, швартовщиков не должна влиять на своевременное оформление прихода и отхода судна.